BAC CONCORDE SST

Ceci est un exemple de vol sur Concorde en simulation type FS2004. La réalité est plus complexe et différente et le simulateur a ses propres limites. Cet exemple est le modèle simple, libre à vous de faire cela plus complexe.

Le Concorde est un avion particulier, d’une autre génération. Il ne se pilote pas comme un airbus ou un Boeing. Les informations que nous vous donnons ici sont une adaptation ludique de la réalité du vol Concorde.

Nous partons aussi du principe que tout le monde sait se servir des systèmes fuel, navigation et radio.

This an example of flights you could do with Concorde with FS2004. Reality is different and more complex, FS has his own limitations.

Concorde is a singular plane, from another generation. She doesn’t fly like airbus or Boeing. Information that we give you are more adaptation of real flight to simulation. This is simple way to fly her, please feel free to do it more “real and complicated”.

At this point we start as everybody feel confident with Fuel management system, navigation and radio.

Noir : commentaires, conseils ; Vert = Checklist ; Rouge = exemple de vol

Black : Comments and advice ; Green =checklist ; Red = flight example

ATTENTION : AFIN DE SIMULER LA PHASE DE FREINAGE EN VOL POUR RALENTIR DE MACH2 A MACH1 NOUS AVONS AJOUTER UNE FONCTION DE REVERSE EN VOL AVEC LA TOUCHE “/” NE VOUS TROMPEZ PAS !

CAUTION: IN ORDER TO SIMULATE THE PHASE OF BRAKING IN FLIGHT TO SLOW DOWN FROM MACH2 TO MACH1 WE HAVE TO ADD A FUNCTION OF REVERSE IN FLIGHT WITH THE KEY "/" YOU DO NOT MISLEAD!

|  | Français/french | Anglais/English |
| --- | --- | --- |
| Avant le vol/ Before flight | C’est la phase cruciale, pas de précipitation Les moteurs sont arrêtés, le panel n’est pas initialisé, préparez votre Plan de vol avec attention. Si vous utilisez le système INS, regardez le document FAQ Si vous utilisez fsnav ou le GPS de fs2004, préparez votre plan de vol comme d’habitude. Panneau No smoking : On Feux de navigation : On Automanette :On Essence : off Montres : réglée INS 1.2.3 : attente standby Manettes de poussée/inversion : ralenti neutre. Radio réglée Radar et transpondeur : Standby Batterie : On Fuel : Pour un paris New York, le poids de votre avion sera composé de 50% de votre fuel, plus de 80 tonnes. Conseil : remplissez vos réservoir d’ailes à 100%, le réservoir avant et arrière à 85%. Cela permettra un bon transfert. Attendez vos passagers ! Masse maximum de l’avion : 185 tonnes pour la version A Je préconise 85% dans les réservoirs avant et arrière 100% dans les ailes | This a is the crucial step, do not rush. Engines are cold, panel has to be initialised Prepare your flight plan carefully. If you want to use INS system Look at the FAQ document If you use Fsnav or FS2004 GPS, prepare your flight plan as usual. No smoking sign : On Navigation light : On Auto throttle :On Fuel admission : off Watch : checked INS 1.2.3 : standby Engine throttle : neutral Radio : checked and selected Radar and transponder : Standby Battery : On Fuel : For a London-New York, weight is almost 50% because of fuel, so more than 80 tons. Advice, fill your tanks with 100% in the wings, and 85% in the front and the rear tanks. That could be helpful for your fuel tranfer. Do not hesitate to change these parameters. Wait for your passengers ! May I suggest 85% in the front and rear tanks, and 100% in the wings |
| Mise en route Start Up | La séquence de démarrage est moteur 3/4/2/1 Lancer les INS, il faut 15 minutes pour faire chauffer le sytème. Freins de Parking : Park on Glaces latérales : fermées et verrouillées. Portes fermées Anticollision : on Pompe réacteurs 3 : on L’ordre d’allumage moteur sur Concorde est 3/4/2/1 Stab trim et feel : 0, neutre Commandes de vol : verrifiées Alarmes : testées Ralenti moteur : bas Signal avion dégagé : obtenu Taxi turn lignt : On 10h00 | The sequence is engine 3/4/2/1 Start Warm up for INS system. It takes 15 minutes. Parking break : set Windshield : closed and secured Doors : closed Anti collision lights- beacon : on Pump for engine 3 : On Sequency is 3/4/2/1 Stab trim and feel : 0 neutral Yoke and pedals : free and checked Alarm : tested and checked Throttle : low No traffic and free plane clearance : received. Taxi turn light :on 10h00 |
| Parking Roulage Parking | Nez Visière : 5° basse Frein : pression normale et freins testé Pressurisation et climatisations : testées Transfert de carburant : neutre Reverse : testée Siège / harnais : Off / attachés Vitesse maximum roulage : 25 kts 10h19 | Nose : 5° down Breaks : normal pressure, tested. Pressurisation and air conditioning : checked Fuel transfer : neutral Reverse : checked Seat, seat belt : off/fasten Maximum speed during taxiing : 25 kts |
| Avant décollage/ Before take off | Paramètres décollage : ok N1 limitateur réacteur 4 : 88% Ralenti moteur : high (essais frein + 80% poussée, durant 5 secondes.) Centrage : verrifié Réchauffes : 4 blanches sur tableau de bord, enclenchées. (shift F4) 10h21 | Take off parameters : ok N1 limitation on engine 4 : 88% Throttle Idle hihe (trial break+80% throttle, 5 seconds) Center of gravity : checked Reheats : On 4 white lights on the panel (Shift F4) 10h21 |
| Décollage Take off | Afficher sur le Pilote automatique 8000pieds et taux de 3500 pieds minutes., vitesse 270/280kts. Ne pas enclencher le Pilote automatique Pleine poussée, freins enclenchés Compter mentalement jusqu’à 5 (secondes) Lacher les freins V1 = 190 kts VR=200 kts V2 = 215 kts Si vous n’arrivez pas à tenir votre avion en montée, enclencher le PA avant VRotation avec la fonction Altitude enclenchée seulement. Laisser l’avion monter et se concentrer sur la tenue de cap. Rentrer le train d’atterrissage. 3 rouges A 245kts, appuyer sur Shift F4 à nouveau pour couper la réchauffe. (procédures 3.2.1 Noise). Enclencher le PA sur speed en enclenchant l’auto manette si vous ne l’avez pas déjà fait. Prendre le cap indiqué par l’ATC pour suivre votre plan de vol. Roulage et alignement 10h30 Lancer le chrono 3500 pieds par minute au vario 12.000 pour l’altitude 270 pour la vitesse de montée | Define 8000 ft for altitude on Panel and 3500ft/min on vertical speed, 270/280kts on speed, do not engage PA. Full Throttle, Breaks set Count 5-4-3-2-1… Release breaks V1 = 190 kts VR = 200 kts (V rotation) V2 = 215kts If you can not keep her on the right climb angle, then put the Automatic Pilot “On” before Vrotation with only Altitude function On. Let her take her breath and concentrate yourself on Cap and ATC instructions. Landing gear up – 3 red. 245kts, press Shift F4 (at the same time) in order to cut reheat. White labels on panel will disappear. Noise reduction Press “speed” on the PA, with auto throttle on. Put the right Heading and cap into the PA Panel, follow ATC instructions. Taxi and alignment 10h30am Start Chrono 3500 feet per minute 12.000 as altitude Speed 270 kts |
| Après décollage After take off | Vitesse = 250kts, remonter le nez Phares Off No smoking off Fasten set belt : on 10h31 suivre les instructions de l’ATC, montée à 3000 pieds augmenter la vitesse au dessus de 10.000 pieds, le N1 doit rester entre 90% et 95% sans PC. | Speed = 250 kts, raise nose and windshield. Landing light off No smoking sign : off Fasten seat belt : on 10:31am Follow ATC instructions, climb at 3000feet/min Acceleration above 10.000 (e.g. 420 kts) N1 must be between 90% and 95% wihout PC |
| Montée/ Climbing Subsonique/ subsonic | Altimètre : 1013 Taxi turn lights : Off dès que 10.000 pieds atteint. Afficher l’altitude et les cap à suivre, ou enclencher l’INS pour la navigation vers le deuxième waypoint, le premier étant CDG. Accélération jusqu’à Mach 0.75 – 25.000 pieds Vérifier le transfert carburant pour que le CG soit toujours dans les limites du vol. Seat belt sign : off. Accélération jusqu’à Mach 0.95 –35.000 pieds Centrage. T+8minutes (passage Evreux à 25.000 pieds) T+ 14 minutes (travers Le Havre) | Altimeter :1013 Taxi turn light strobes : off above 10.000 feet Indicate Altitude and heading, set INS from standby to active and select way point two. Acceleration to Mach 0.75 – 25.000 feet Check fuel transfer and Center of gravity. Set belt sign : Off Accelaration to mach 0.95 – 35.000 feet Check CG. Take off+8 minutes Take off +14 mins |
| Passage Mach 1 | Désengager l’auto manette vitesse, Manette plein en avant, Rechauffe 2 et 3 Réchauffe 1 et 4 Centrage Afficher taux de montée à 1000 pieds minute Viser 40.000 pieds T+16 minutes au large du Cotentin | Desengage auto throttle and speed Full power Reheat 2 and 3 Reheat 1 and 4 CG Apply climb rate at 1000 ft/min Altitude : set 40.000ft T+16 minutes |
| Croisière Supersonique | Mach 1.7, 40.600 pieds Coupure PC1 et 4 Coupure PC2 et 3 Taux de montée 100 pieds minute Afficher 56.000 pieds Réenclencher automanette : vitesse mach 2.01 Croisière : centrage Pour mach 1.7 = T+23 minutes Pour mach 1.8 = T+33 minutes fin accélération Fin de croisière = T+2h45 visuel terre neuve Mach 2.02 = N1 à environ 92% | Mach 1.7, 40600 ft Cut off reheat 1 and 4 Cut Off reheat 2 and 3 Climb rate at 100 feet/min Set Altitude to 56.000 feet Set auto throttle on, indicate Mach, 2.01 CG : check Mach 1.7 = T+23mins Mach 1.8 = T+33 mins , end of acceleration End of cruise, = T+2h45 mins Terra Nova in sight Mach 2.02 = N1 at 92% |
| Décélération/ Reduce speed | Réduction des gaz, Afficher mach 1.6 Centrage Taux de descente –2000 pieds minutes Viser altitude 38.000 pieds Afficher mach 1.3 A environ 25 minutes des USA (150 Nm) T+3h | Reduce power, Indicate mach 1.6 CG : check Set Altitude at 38.000 feet Rate : -2000 ft/min Indicate mach 1.3 You are 25 mins far from USA, watch traffic. (150Nm) T+3h |
| Descente/ Reduce altitude | Passage Mach 0.99 Afficher altitude 12.000 pieds T+3h15 | Reduce speed to 0.99, set altitude to 12.000 feet T+3h15min |
| Approche intermédiaire/ Mid Approach | Passer Mach 0.93 Afficher 300 kts, -2000 pieds minute No smoking et ceintures sur On Contactez l’approche Afficher 5000 pieds pour l’altitude Afficher 240kts Descendre visière Descendre nez à 5° Afficher la fréquence du VOR de l’aéroport T+3h30 | Reduce speed to mach 0.93 Set speed to 280-300kts No smoking sign and fasten seat belt, on Rate –2000 feet/min Contact approach Set altitude to 5000 feet Set speed to 240 kts Nose and windshield down, -5° Set VOR frequency T+3h30 |
| Approche Finale Final Approach | Afficher fréquence ILS NYC Nez Visière basse 15° baissée Train sorti et verrouillé, 3 vertes Afficher vitesse à 162kts, masse à 111 tonnes max Assiette à 12° T+3h35 Appuyez sur le bouton ILS ou approche du Piloe automatic | Set NYC ILS frequency. Nose, down 15° Landing gear down and checked, 3 green Set speed to 162 kts, weight must be 111 tons max. 12° T+3h35 Switch on ILS function on PA ; |
| Atterrissage/ Landing | Ecouter les alarmes altitudes A 50 pieds debrayer l’automanette et le PA A 15 pieds, appuyer sur la touche « / » Au poser des roues, enclencher la reverse F2 V< 100 kts = freins Couper les reverses Annoncer les vitesses. T+3h40 | Be careful with altitude calls At 50 feet, disengage autothrottle and PA 15 feet, push “/” key when main landing gears touch, set power to reverse F2 v< 100kts = breaks cut reverses speed announcement. T+3h40 |
| Parking | Rouler vers emplacement Remonter nez à 5° bas Frein de Parking : enclenchés Nez Visière sur Up No smoking sur Off, Fasten seat belt sur Off Procédure arrêt moteur : Ctrl + Shift+ F1, arrêt essence. Taxi light off. T+3h45 | Taxi to your parking Nose raise à 5° for taxi Then set parking breaks On Nose Up, windshield up No smoking sign Off Fasten seat Belt off Switch off engine Ctrl + shift+F1 or switch off all the pump and fuel arrival. T+3h45 |
|  | Allez vous reposez | Go for some rest ! |

www.fsfrance.com

How to fly her ? Comment ça vole ?

Ici vous pouvez voir les différentes phases de vols sur un Paris LFPG New York KJFK.

Here you can see the differents parts of the fly between Paris LFPG and New York KJFK.

Les Plans de Vol, Flight Plans

Voici la représentation des plans de vols prévus pour la première version de Concorde, la seule qui ait vu le jour d’ailleurs

Here are the different roads which can be used by Concorde (versionA)

Comme vous pouvez le voir, il y avait un certain marché….

As you can see, some possibilities….

En respectant les escales, vous devriez pouvoir le faire…

Et maintenant ce que devait permettre la version 2….

And Now, please find the plans made for version 2….